ČIZMA LOVAČKA– FILC Borovo (Art. 324)

| Raspon veličina EU | 40-47 |
| --- | --- |
| Jedinica mjere | Par |
| Marka | Borovo |

Ovaj proizvod spada u osobnu zaštitnu opremu.

Proizvod je ispitan i potvrđen (certificiran) od ovlaštenog tijela te nosi propisane oznake koje potvrđuju da osigurava osnovnu i dodatnu zaštitu, prema zahtjevima norme HRN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2012)

Označavanje

Svaki komad obuće ima jasno i trajno označeno na čizmi:

- Veličinu

- Identifikacijsku oznaku proizvođača

- Proizvođačevu oznaku tipa (artikl)

- Godina i mjesec proizvodnje

- Norma i kategorija zaštite

- Simbol zaštite

- Simboli koji odgovaraju predviđenoj zaštiti

Preporučeno korištenje

EN ISO 20347:2012 (bez zaštitne kapice), poslovi bez rizika od udarca ili urušavanja na prednji dio stopala. Radna obuća namijenjena za nošenje po vlažnom, blatnom terenu za zaštitu stopala.

Zaštitna obuća ispitana je  bez uložne tabanice i mora se koristiti bez tabanice jer bi se ulaganjem tabanice mogle negativno promijeniti zaštitne funkcije.

Upotreba i održavanje

Prilikom odabira obuće, važno je odabrati model i veličinu koji odgovaraju vašim specifičnim zahtjevima zaštite. Karakteristike obuće se najbolje zadrže ako se obuća održava u dobrom stanju, stoga se čizme nakon uporabe operu izvana vodom, dodatna kruta onečišćenja odstraniti iz utora u đonu drvenim nožem, osuše se na prozračnom mjestu, bez direktnog izvora topline. Čizme se povremeno mogu oprati i iznutra uz uporabu neutralnih kemijskih sredstava. Peru se spužvom uz bogatu pjenu sredstva za pranje.  Čizme se ne smiju namakati i ostavljati u vodi. Ako se čizme peru iznutra, odmah nakon pranja potrebno je čizme okrenuti nadolje te ih tako osušiti. Čizme se čuvaju na suhom i prozračnom mjestu, bez direktnog izvora topline i sunčeve svjetlosti. Proizvođač odbija svu odgovornost za bilo kakvu štetu i posljedicu uslijed nepravilne uporabe obuće.

Skladištenje

Kako bi se obuća očuvala u ispravnom stanju, mora se transportirati i skladištiti u njihovim originalnim kutijama, na suhim i ne previše toplim mjestima.

Rok trajanja obuće – 1 godinu

Obuća se isporučuje u kartonskim kutijama, koje su prikladne za transport i skladištenje. U kartonsku kutiju ovisno od veličine čizme, pakira se od 3 do 5 pari gumenih čizama.

Prema EN ISO 20347 Zahtjevi za radnu obuću OB – osnovna obuća.

OB– osnovna obuća
HRO – otpornost potplata na kontakt topline (maks. 300°C tijekom 1 minute)

FO – otpornost potplata na pogonska goriva, lož ulje

E – apsorpcija energije u području pete

CI – otpornost na nepovoljan okoliš, izolacija od hladnoće cijelog potplata (smanjenje temperature na gornjoj površini tabanice ne smije biti veće od 10°C

SRA – otpornost na klizanje na keramičkim pločicama/čistim sredstvima

Gornjište – drugi materijali

Podstava i uložna tabanica - tekstil

Potplat (donjište) – drugi materijali